穿梭

整体流程与避暗大致相同

- 实验设计：打开Shuttle穿梭软件，密码123456---点击实验设计---实验名称，实验分组，实验动物，测试次数分别右键新建---完成设计

- 调整箱体背景：系统设置---录像10s左右--停止---保存路径---关闭---整箱明箱，暗箱均调节背景框，x调节左右，y调节上下，调节高度宽度，每个框都大致与画面边缘重合---试验箱宽度，长度小鼠15，15大鼠25,25---白鼠黑背景，黑鼠白背景---导出设置（下次可以直接导入）---保存设置---退出

- 录像：点击测试次数，实验动物进入测试动物区---点击最上方圆按钮---向右键头---进入待批量测试表---批量录像---采集时间，声光刺激和电刺激均可更改（小鼠0.4-0.6，大鼠0.6-0.8）---串口com3---单击其中一个待录像动物---开始录像---一个结束后，再点击录像直接录下一个---已录像动物单击右键，可重新录像---有动物移动会显示位置变化---全部录完退出

- 数据分析：批量分析---勾选显示录像---可选择起始到结束时间中一段时间查看录像（起始时间最低是1s开始才会显示录像）---开始---关闭

查看结果---导出数据---导出轨迹

实验注意事项：

- 摄像头后有调整明暗旋钮，轻轻扭动，光线不能太亮

- 开机前注意检查各个接口是否连接无误

- 若摄像头未成像，点击桌面10moons软件查看